前言

我公司生产的YOXvnz，YOXvsnz系列和YOXvⅡz，YOXvsⅡz系列限矩型液力偶合器，是以(GB/T5837-2008 液力偶合器形式和基本参数)作为设计依，按系列化、标准化、通用化生产的。该产品设计合理，结构紧凑，运行可靠，节能效果显著，不渗不漏，使用效果良好，达到国家同类产品水平。

这本说明书主要阐述带制动轮YOXvnz，YOXvsnz系列和YOXvⅡz，YOXvsⅡz系列型限矩型液力偶合器的结构、原理、安裝、使用、维修和保养等方面的知识，给操作人员提供指导以帮助，因此用户在使用该液力偶合器时，必须将此说明书发给具体操作人员认真阅读。因为本说明书不可能把所有的细节和各种特殊情况，连接形式等都包括进去，所以，用户如有疑问时，请与本公司联系，定必详尽解答。

广东中兴液力传动有限公司

地址：广东省郁南县都城镇河堤路45号·

邮政编码：527100

传真：0766-7956216

电话：0766-7592180（销售）7331352（售后服务）7333167（技术）

Http//www.gdzxpt.com.cn  E Mail:gdzxpt@163.com

广州办事处地址：广州市天河区珠江新城大道5号龙庭阁803和804

电话/020-38795049/38795907  传真:020-86599384  邮编：510600

北京办事处地址：北京市朝阳区太阳宫芍药居甲2号内13栋109室（经贸大学邻）

电话/传真：010-84612061/84639700  邮编：100029

上海办事处地址：上海市双山路167弄甘泉公寓20002室

电话/传真：021-56062987  邮编：200065

郑州办事处地址：郑州市陇海中路81号富田陇海花园1号2单元7层153房

电话/传真：0371-68989281  邮编：450015

沈阳办事处地址：沈阳市铁西区云峰街42号1栋3单元5楼2号

电话/传真：024-85860443  邮编：110022

成都办事处地址：成都市一环路东二段成华区工商局家属院2栋1单元153房间

电话/传真：028-84372518  邮编：610000

济南办事处地址：山东省济南市北园路26号龙岱华夏2单元1901室

电话/传真：0531-88668906/88668906  邮编：250000

武汉办事处地址：湖北省武汉市洪山区南湖花园城江宏花园C区16栋2单元402室

电话/传真：027-88025081  邮编：430064

（2009.06）

目    录

一、液力偶合器结构简图……………………………………………………………（3）

二、液力偶合器的功能………………………………………………………………（5）

三、液力偶合器的结构及工作原理…………………………………………………（5）

- 主要连接尺寸、技术参数  ……………………………………………………（6）

五、液力偶合器的安装和拆卸………………………………………………………（21）

六、工作油……………………………………………………………………………（23）

七、液力偶合器的使用与维护………………………………………………………（24）

八、修理 …………………………………………………………………………… （28）

九、易损件 ………………………………………………………………………… （29）

十、易熔塞的修复使用 …………………………………………………………… （30）

十一、咨询服务须知…………………………………………………………………（30）

- 液力偶合器结构简图

图1-1  YOXvnz型限矩型液力偶合器结构简图

1.制动轮  2.梅花形弹性块  3.半联轴节  4.加长后辅腔  5.骨架油封

6.主轴  7.轴承  8．泵轮  9.注油塞  10.涡轮 11.外壳

12.易熔塞  13.螺纹环 14．轴承  15.轴端压盖  16.骨架油封

图1-2  YOXvsnz型限矩型液力偶合器结构简图

1.制动轮  2.梅花形弹性块  3.半联轴节  4.加长后辅腔  5.骨架油封

6.主轴  7.轴承  8．泵轮  9.注油塞  10.涡轮 11.侧辅腔（外壳）

12.易熔塞  13.螺纹环 14．轴承  15.轴端压盖  16.骨架油封

图1-3  YOXvⅡz型限矩型液力偶合器结构简图

1.连接盘  2.加长后辅腔  3.骨架油封  4.轴承  5.注油塞

6.泵轮  7.涡轮  8．外壳  9.易熔塞  10.螺纹环 11.主轴

12.轴承  13.骨架油封 14．连接轴  15.弹性块  16.制动轮

图1-4  YOXvsⅡz型限矩型液力偶合器结构简图

1.连接盘  2.加长后辅腔  3.骨架油封  4.轴承  5.注油塞

6.泵轮  7.涡轮  8．侧辅腔  9.螺纹环  10.易熔塞 11.主轴

12.轴承  13.骨架油封 14．连接轴  15.轴承座  16.弹性块 17.制动轮

二、液力偶合器的功能

液力偶合器是利用液体动能来传递功率的液力元件之一，属于柔性传动，用它来连接两传动轴，具有很多功能，因而被广泛地应用到国民经济的各个领域中。

- 传动应用液力偶合器的优点

- 确保电动机不发生失速和闷车。

- 能使电动机在满载情况下起动，减少起动时间，降低起动过程中的平均电流，提高标准鼠笼式电机的起动能力。

- 减少起动过程中的冲击与振动，隔离扭振，防止动力过载，延长机械使用寿命。

- 选用YOXvnz，YOXvsnz系列的偶合器可按正常额定载荷的1.5~1.8倍选配结构简单的鼠笼电动机，选用YOXvⅡz，YOXvsⅡz系列的偶合器，可按正常额定载荷的1.1~1.35倍选配结构简单的鼠笼电动机，提高电网的功率因数。

- 在多台电动机的传动链中，能均衡多个电动机的负荷，减少电网的冲击电流，从而延长电动机的使用寿命。

- 应用液力偶合器可节约能源，减少设备和降低运行费用。

- 液力偶合器结构简单、可靠，无需特殊维护，使用寿命长。

- 液力偶合器的应用范围

- 起重运输机械： 各种带式运输机、刮板输送机、链板输送机、螺旋提升机、斗   轮堆取料机、桥式起重机、门式起重机、提升机、塔式起重机、单斗挖掘机。

- 冶金矿山机械：推钢机、推渣机、校直机、挤压机、电动堵眼机、离心浇注机、各种破碎机、矿磨机、分离机、斗轮挖掘机。

- 其他机械：球磨机、拉丝机、吹塑机、练胶机、搅拌机、制革转鼓机、皮革绷平干燥机、分离机、锅炉碎渣机、预加水成球机、大型游戏机等。

三、液力偶合器的结构及工作原理

（1.1）YOXvnz，YOXvsnz系列限矩型液力偶合器的结构（图1-1，图1-2）

偶合器主要有两个部分组成。主动部分与电动机连接，它包括主轴（6），螺纹环（13）与涡轮（10）。

从动部分包括侧辅腔（11），，泵轮（8），加长后辅腔（4），半联轴节（3）梅花形弹性块（2）和制动轮（1）。

其余附件有：注油塞、易熔塞、轴承、密封件和紧固螺栓等。

YOXvsnz限矩型液力偶合器用于有制动结构的驱动单元，使驱动部分结构简单，紧凑。

（1.2）YOXvⅡz，YOXvsⅡz系列限矩型液力偶合器的结构（图1-3，图1-4）

偶合器也是主要有两个部分组成。主动部分与电动机连接，它包括连接盘（1），加长后辅腔（2）与泵轮（6），侧辅腔（8）。

从动部分包括主轴（11），，涡轮（7），连接轴（14），和制动轮（16或17）。

其余附件有：注油塞、易熔塞、轴承、密封件和紧固螺栓等。

YOXvⅡz，YOXvsⅡz系列限矩型液力偶合器用于有制动结构的驱动单元，使驱动部分结构简单，紧凑。

（2）工作原理

液力偶合器的工作轮——泵轮、涡轮均具有一定数量径向叶片的叶轮，由其叶片的凹腔部分所形成的圆环状腔成为工作腔，在工作腔中充有一定量的工作油（一般为32号透平油）、它能保证主动轴和从动轴间的柔性连接。当内轮驱动时，涡轮从原动机中获得能量，并使涡轮内的工作油和涡轮叶片获得能量之后，在离心力的作用下，工作油被迫向涡轮外缘流动，从而使工作油的流动和压力都增大，这样就把原动机的机械能转变成为涡轮内工作油的动能。当工作油被迫沿着涡轮叶片间的流道流动时，冲击泵轮叶片，迫使泵轮（连同各从动件）跟着泵轮同向旋转，泵轮把工作油的能量变转成机械能输出，带动从动机械运转。就这样工作油从涡轮获得的能量，对泵轮作功，降低能量后又回到涡轮重新吸收能量，如此循环不断，就实现了涡轮（主动）与泵轮（从动）之间的能量传递。

四、主要连接尺寸、技术参数

（一）主要连接尺寸及技术参数

1.表一，表二，表三，表四中的孔径、键槽宽，键槽深，键槽长度的公称尺寸及其公差值，均可由用户提供，但是一般情况下用户提供的数值不得超过表中所列的极限值。

2.如果用户有特殊连接要求，可以另行做特殊订货处理。

3.用户必须提供制动轮的外形及结构等有关参数。

YOXvnz型限矩型液力偶合器主要连接尺寸及技术参数表

表一

| 型号规格 | 输入转速n/min | 传递功率范围（kW） | 过载系数Tg |  | 效率η | 外形尺寸（mm） |  |  |  | 最大输入孔径及长度d1/L1（mm） | 最大输出孔径及长度d2/L（mm） | 制动轮外形尺寸（mm） |  |  | 充油量(l) |  | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起动 | 制动 |  | D | A | A1 | A2 |  |  | d3 | d4 | B | qmin(l) 40% | qmax(l) 80% |  |
| YOXvnz360 | 1000 | 5-10 | 1.5~1.8 | 2~2.5 | 0.96 | φ428 | 331 | 278 | 10 | φ55 | φ60 | 按用户提供尺寸加工 |  |  | 3.8 | 9.8 | 45 |
|  | 1500 | 16-30 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz400 | 1000 | 8-18.5 |  |  |  | φ472 | 368 | 308 | 10 | φ60 | φ70 |  |  |  | 5.8 | 10.4 | 68 |
|  | 1500 | 28-48 |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz450 | 1000 | 15-30 |  |  |  | φ530 | 419 | 353 | 10 | φ70 | φ75 |  |  |  | 8.3 | 15 | 85.5 |
|  | 1500 | 50-90 |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz500 | 1000 | 25-50 |  |  |  | φ582 | 462 | 391 | 15 | φ90 | φ90 |  |  |  | 11.4 | 20.6 | 116 |
|  | 1500 | 68-144 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz560 | 1000 | 40-80 |  |  |  | φ634 | 508 | 433 | 15 | φ100 | φ100 |  |  |  | 14.6 | 26.4 | 138 |
|  | 1500 | 120-270 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz600 | 1000 | 60-115 |  |  |  | φ695 | 550 | 467 | 15 | φ100 | φ100 |  |  |  | 18.6 | 33.6 | 180 |
|  | 1500 | 200-360 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz650 | 1000 | 90-176 |  |  |  | φ760 | 605 | 520 | 15 | φ130 | φ130 |  |  |  | 26.6 | 48 | 237 |
|  | 1500 | 260-480 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz750 | 1000 | 170-330 |  |  |  | φ860 | 648 | 550 | 20 | φ150 | φ140 |  |  |  | 37.7 | 68 | 394 |
|  | 1500 | 380-760 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvnz875 | 1000 | 140-280 |  |  |  | φ992 | 738 | 632 | 20 | φ150 | φ150 |  |  |  | 62.1 | 112 | 546 |
|  | 1500 | 330-620 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |

YOXvsnz型限矩型液力偶合器主要连接尺寸及技术参数表

表二

| 型号规格 | 输入转速n/min | 传递功率范围（kW） | 过载系数Tg |  | 效率η | 外形尺寸（mm） |  |  |  | 最大输入孔径及长度d1/L1（mm） | 最大输出孔径及长度d2/L（mm） | 制动轮外形尺寸（mm） |  |  | 充油量(l) |  | 重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起动 | 制动 |  | D | A | A1 | A2 |  |  | d3 | d4 | B | qmin(l) 40% | qmax(l) 80% |  |
| YOXvsnz360 | 1000 | 5-10 | 1.5~1.8 | 2~2.5 | 0.96 | φ428 | 331 | 278 | 10 | φ55 | φ60 | 按用户提供尺寸加工 |  |  | 5.5 | 8.8 | 50 |
|  | 1500 | 16-30 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz400 | 1000 | 8-18.5 |  |  |  | φ472 | 368 | 308 | 10 | φ60 | φ70 |  |  |  | 7.7 | 13.5 | 74 |
|  | 1500 | 28-48 |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz450 | 1000 | 15-30 |  |  |  | φ530 | 419 | 353 | 10 | φ70 | φ75 |  |  |  | 11.1 | 19.5 | 93.5 |
|  | 1500 | 50-90 |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz500 | 1000 | 25-50 |  |  |  | φ582 | 462 | 391 | 15 | φ90 | φ90 |  |  |  | 15.3 | 26.8 | 134 |
|  | 1500 | 68-144 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz560 | 1000 | 40-80 |  |  |  | φ634 | 508 | 433 | 15 | φ100 | φ100 |  |  |  | 19.5 | 34.2 | 159 |
|  | 1500 | 120-270 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz600 | 1000 | 60-115 |  |  |  | φ695 | 550 | 467 | 15 | φ100 | φ100 |  |  |  | 24.9 | 43.6 | 200 |
|  | 1500 | 200-360 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz650 | 1000 | 90-176 |  |  |  | φ760 | 605 | 520 | 15 | φ130 | φ130 |  |  |  | 35.6 | 62.4 | 257 |
|  | 1500 | 260-480 |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz750 | 1000 | 170-330 |  |  |  | φ860 | 648 | 550 | 20 | φ150 | φ140 |  |  |  | 50.5 | 88.4 | 425 |
|  | 1500 | 380-760 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| YOXvsnz875 | 1000 | 140-280 |  |  |  | φ992 | 738 | 632 | 20 | φ150 | φ150 |  |  |  | 83.1 | 146 | 596 |
|  | 1500 | 330-620 |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |

YOXvⅡz型限矩型液力偶合器主要连接尺寸及技术参数表

表三

| 型号规格 | 输入转速 r/min | 传递 功率 范围 kW | 过载系数Tg |  | 效率η | 最大输入 孔迳及 长度 d1/L1 | 最大输出 孔径及 长度 d2/L2 | 充油量（l） |  | 外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 启动 | 止动 |  |  |  | 40% qmin | 80% qmin | A | A1 | D | B | D1 | A4 | C | E |  |
| YOXVIIZ400 | 1000 | 8-18.5 | 1.35-1.5 | 2-2.3 | 0.96 | φ65/140 | φ65/140 | 5.8 | 10.4 | 556 | 358 | φ472 | 150 | φ315 | 10 | 38 | 50 | 116 |
|  | 1500 | 28-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ450 | 1000 | 15-30 |  |  |  | φ75/140 | φ75/140 | 8.3 | 15 | 581 | 383 | φ530 | 150 | φ315 | 10 | 38 | 30 | 132 |
|  | 1500 | 50-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ500 | 1000 | 25-50 |  |  |  | φ90/170 | φ90/170 | 11.4 | 20.6 | 672 | 431 | φ582 | 190 | φ400 | 10 | 41 | 40 | 165 |
|  | 1500 | 68-144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ560 | 1000 | 40-80 |  |  |  | φ110/210 | φ100/210 | 14.6 | 26.4 | 748 | 503 | φ634 | 190 | φ400 | 10 | 45 | 70 | 210 |
|  | 1500 | 120-270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ600 | 1000 | 60-115 |  |  |  | φ110/210 | φ110/210 | 18.6 | 33.6 | 787 | 517 | φ695 | 210 | φ500 | 15 | 45 | 50 | 350 |
|  | 1500 | 200-360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ650 | 1000 | 90-176 |  |  |  | φ120/210 | φ120/210 | 26.6 | 48 | 825 | 555 | φ760 | 210 | φ500 | 15 | 45 | 35 | 390 |
|  | 1500 | 260-480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ750 | 1000 | 170-330 |  |  |  | φ130/210 | φ130/210 | 37.7 | 68 | 920 | 590 | φ860 | 265 | φ630 | 15 | 50 | 40 | 513 |
|  | 1500 | 380-760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVIIZ875 | 750 | 140-280 |  |  |  | φ140/250 | φ140/250 | 62.1 | 112 | 1032 | 672 | φ992 | 265 | φ630 | 20 | 75 | 40 | 690 |
|  | 1000 | 330-620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

YOXvsⅡz型限矩型液力偶合器主要连接尺寸及技术参数表

表四

| 型号规格 | 输入转速 r/min | 传递 功率 范围 kW | 过载系数Tg |  | 效率η | 最大输入 孔迳及 长度 d1/L1 | 最大输出 孔径及 长度 d2/L2 | 充油量（l） |  | 外形尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 启动 | 止动 |  |  |  | 40% qmin | 80% qmin | A | A1 | D | B | D1 | A4 | C | E |  |
| YOXVSIIZ400 | 1000 | 8-18.5 | 1.1-1.35 | 2-2.3 | 0.96 | φ65/140 | φ65/140 | 7.7 | 15.3 | 556 | 358 | φ472 | 150 | φ315 | 10 | 38 | 50 | 120 |
|  | 1500 | 28-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ450 | 1000 | 15-30 |  |  |  | φ75/140 | φ75/140 | 11.1 | 19.5 | 581 | 383 | φ530 | 150 | φ315 | 10 | 38 | 30 | 135 |
|  | 1500 | 50-90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ500 | 1000 | 25-50 |  |  |  | φ90/170 | φ90/170 | 15.3 | 26.8 | 672 | 431 | φ582 | 190 | φ400 | 10 | 41 | 40 | 183 |
|  | 1500 | 68-144 |  |  |  |  |  |  |  | 842 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ560 | 1000 | 40-80 |  |  |  | φ110/210 | φ100/210 | 19.5 | 34.2 | 748 | 503 | φ634 | 190 | φ400 | 10 | 45 | 70 | 240 |
|  | 1500 | 120-270 |  |  |  |  |  |  |  | 933 | 688 |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ600 | 1000 | 60-115 |  |  |  | φ110/210 | φ110/210 | 24.9 | 43.6 | 787 | 517 | φ695 | 210 | φ500 | 15 | 45 | 50 | 350 |
|  | 1500 | 200-360 |  |  |  |  |  |  |  | 972 | 922 |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ650 | 1000 | 90-176 |  |  |  | φ120/210 | φ120/210 | 35.6 | 62.4 | 825 | 555 | φ760 | 210 | φ500 | 15 | 45 | 35 | 390 |
|  | 1500 | 260-480 |  |  |  |  |  |  |  | 1010 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ750 | 1000 | 170-330 |  |  |  | φ130/210 | φ130/210 | 50.5 | 88.4 | 920 | 590 | φ860 | 265 | φ630 | 15 | 50 | 40 | 513 |
|  | 1500 | 380-760 |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |
| YOXVSIIZ875 | 750 | 140-280 |  |  |  | φ140/250 | φ140/250 | 83.1 | 145.6 | 1032 | 672 | φ992 | 265 | φ630 | 20 | 75 | 40 | 690 |
|  | 1000 | 330-620 |  |  |  |  |  |  |  | 1232 | 872 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)原始特性曲线λB=f(i)  （见图3、图4、图5图6、图7、图8、图9、图10、图11）

液力偶合器在不同输入转速nB,不同充油率qc下，传递扭矩或功率大小，可用下面公式进行计算：

M = λB·γ·nB2·D5……………………………………………（1）

λB

N =

γ·nB3·D5……………………………………………………（2）

975

式中：M —— 泵轮从原动机上取得的额定力矩，即液力偶合器传递的额定扭矩

γ —— 工作油的重度（32号透平油的γ= 860kg/m3）

nB —— 泵轮的转速（r/min）

D —— 液力偶合器循环圆的有效直径（m）

λB—— 液力偶合器的力矩系数（min2/m）（可从图中查到）

N —— 偶合器传递的功率（KW）

(三)传递功率与充油率的关系曲线N= f (qc)  （见图12）

1.液力偶合器的充油量多少取决于以下因素：

（1）偶合器的传递功率N。

（2）偶合器的输入转速nB。

（3）额定力矩时滑差S%的大小（S%=1-η）, η为效率。

所以偶合器的充油量按情况不同而变化，必须按具体数据N、n、S%值计算确定。图2所示的传递功率与充油率关系曲线提供的数值，仅供用户参考。如按曲线图查出的充油量，必须在试车时按液力偶合器传递功率能力的具体情况进行油量的调整，出力不足，可相应增大充油量。反之，可相应减少充油量，但调整充油量，只能在偶合器总容量的40%~80%之间进行调整，不允许超出此范围。

qc=q/Q……………………………………………（3）

式中：

qc——充油率（%）

q——实际充油量（l）

Q——总充油量（l），可从技术参数表中查到。

液力偶合器的传递功率与充油率关系曲线图表。我们会在发货时随货发送给用户。

图12.YOXvnz875限矩型偶合器充油率与功率关系曲线

五、液力偶合器的安装和拆卸

图13.YOXvsnz和YOXvnz限矩型液力偶合器安装图

1.制动轮    2.千分表    3.千分表架    4.塞尺

5.半联轴节  6.紧固螺栓、挡圈、销钉

图14.YOXvsⅡz和YOXvⅡz限矩型液力偶合器安装图

1.千分表    2.连接轴    3.制动轮

液力偶合器的结构特点

YOXvsnz和YOXvnz型限矩型液力偶合器为带制动轮结构，是内轮（涡轮）驱动，电机轴装入偶合器输入端内孔，减速机轴装入制动轮内孔。

YOXvⅡz和YOXvsⅡnz型限矩型液力偶合器也是为带制动轮结构，是外轮（泵轮）驱动，电机轴装入连接盘内孔，减速机轴装入制动轮内孔。

（一）安装顺序（图14，图15）

1．首先将电机轴与工作机输入轴的同轴度，平行度调正，电机与工作机之间要留足够的安装偶合器的位置，电动机、工作机的底座可用垫片或斜块等调整，其同轴度，平行度误差按表二数值要求调整。

表五

| 型 号 规 格 同 轴 度 ， 平 衡 度 允 差 输 入 转 速 n | YOXvsnz360-450 YOXvnz360-450 YOXvsⅡz360-450 YOXvⅡz360-450 | YOXvsnz500-650 YOXvnz500-650 YOXvsⅡz500-650 YOXvⅡz500-650 | YOXvsnz750-1150 YOXvnz750-1150 YOXvsⅡz750-1150 YOXvⅡz750-1150 |
| --- | --- | --- | --- |
| <750r/min | <0.6mm | <0.8mm | <0.8mm |
| <750<1200r/min | <0.5mm | <0.6mm | <0.7mm |
| <1200<1500r/min | <0.4mm | <0.5mm | <0.6mm |

2将键分别置于电动机、工作机的轴上，在轴表面上涂润滑油。

3.把偶合器装入电机轴上。

4.电动机轴端应有防止轴向窜动的轴向螺孔，需要进行轴向固定，可用图13上所示的紧固螺栓（6）与电动机轴固定起来。如工作机无轴向固定要求，此项工作就不必进行。

5.把制动轮（1）（在图14上是3）装入减速机高速轴上。把结构图（图1）中的梅花形弹性块（2）装入制动轮（1）的齿爪中。

6.把电动机连同偶合器平稳的推入减速机的制动轮齿爪中，端面间隙按表五规定检查。

7.把电动机和工作机的地脚螺栓初步上紧，再检查电动机，工作机轴的同轴度、平行度和角度误差是否与表二数值相符合。此项检查可按安装图所示的方法进行：千分表架（3）固定在半联轴节上，转动制动轮（1），看其表面跳动量，如果测量超出表二要求，则要求重新调整，直到符合要求为止，再把电动机和减速机的地脚螺栓紧固。

8.按充油曲线查找相对充油量，充油便可试机。

（二）拆卸顺序

拆卸时先将电机底座螺栓松开，移出电机，再拆卸偶合器。

注意：在安装时绝不允许用金属工具直接敲打铸铝部件表面，更不允许用加热的方法进行安装。

六、工作油

（一）工作油的作用：工作油能保证主动和从动轴之间的柔性结合，是液力偶合器传递扭矩的介质。对同一偶合器，充油量的多少直接影响着偶合器传递扭矩的大小。其基本规律是：在规定的充油量范围内，充油量越多，偶合器传递力矩越大。在传递的扭矩恒定时，充油量多，效率越高。但是起动力矩增大，过载系数也相应增大。利用不同的充油量，可使同一规格的偶合器与几种不同功率的电机匹配，以适应不同的工作机的要求。

（二）工作油种类和品质的选择：工作油的质量直接影响偶合器传递力矩的能力。我们要求工作油具有较低的粘度μ较大的密度ρ，高闪点，低凝点，耐老化，腐蚀性小等优点，但是这些条件是互相制约的，不能兼而有之，只有综合起来考虑。我们要求工作油具有以下性能：

表六

| 序号 | 油品 性能 | 32#透平油 | 6#液力传动油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度ρ kg/m3 (50°C) | 860 | 832 |
| 2 | 运动粘度μ，厘沲（50°C时） | 20~23 | 22~26 |
| 3 | 闪点 °C | ≥180 | ≥180 |
| 4 | 凝点 °C | ≤-23 | -25 |
| 5 | 水溶性酸和碱 | 无 | 无 |
| 6 | 氧化后酸值（毫米KOH/克） | 0.02 | - |
| 7 | 抗泡沫性 | 10/0（80°C时） | 55/0（120°C时） |
| 8 | 临界负荷kg | ≥84 | ≥84 |
| 9 | 机械杂质% | 无 | 无 |
| 10 | 颜色 | 无色透明 | 浅黄色透明 |

符合以上参数，能满足偶合器正常工况要求的矿物油有：液力传动油、透平油、冷冻机油、马达油等，我们推荐使用32号透平油。

（三）充油和油量检查：

1．充油量范围：一个液力偶合器有其一定的传递扭矩（功率）的范围，我们称它为功率带。这个功率带与偶合器充油范围相对应。充油范围为总容积的40~80%，不允许超出此范围，更不允许充满。因为充油量超出总容积的80%时，会使偶合器在运转时，因过载而急剧升温升压，偶合器内压增大，引起漏油，甚至造成机械损坏。而充油量小于容积的40%时，会使轴承得不到充分的润滑，产生噪音，过早地损坏。

2．充油顺序：把偶合器安装后，拨动偶合器，把相接近的一对易熔塞和注油塞的这一方向，转至偶合器上方，按以下列顺序操作，进行充油：（见图1）

（1）拧下注油塞（9），并拧下易熔塞（12）作排气孔用。

（2）从传递功率与充油率关系曲线图中查出所需的充油率，并按公式（3）计算出实际的充油量q值，或按试车后所确定的充油量，用24~30目的滤网过滤工作油后，按量注入偶合器内，不得带进任何杂质。

（3）拧上易熔塞。

（4）慢慢地转动偶合器，直到工作油开始从注油孔中溢出为止，把此时的注油孔的位置及其离地基的高度，水平地引向从动机或防护罩上，做一个刻线标记，作为以后检查油量的标准线。

（5）最后拧上注油塞。

3. 油量检查：液力偶合器使用一段时间后，为了检查油量是否发生变化，或换注新油时，其油量是否正确，就得进行油量检查，检查方法是：

（1）把一个注油塞转至偶合器上方。

（2）拧下注油塞。

（3）慢慢转动偶合器，当注油孔转到预先可在从动机或防护罩上的刻线的位置，若没有工作油溢出，则说明油量不够，少于规定数值，必须加油到能从这个位置溢出为止。反之，如注油塞高于这个位置时已有工作油溢出，说明油量过多，应当减少。

（4）拧上注油塞。

（5）偶合器用立式安装时，注油孔的轴线必须与偶合器的轴线平行，位置线在偶合器的上方，须用专用的油量检查器检查。

4. 多台电机驱动时，与其配合的偶合器的油量调整；

如果用多台功率相同的电动机驱动（两台以上），尽管用同一型号规格的液力偶合器，但因为每个偶合器在加工时的各种因素的影响，其性能也会有差异，而且其安装位置不尽相同，所以即使充油量一样，但其传递扭矩的能力总有差别。因此，在试运转时，最好用电流表与电机串联起来，测定每台电机的负载电流的大小，如电流表的读数不等，可相应调整偶合器的充油量，直到各台电动机工作电流大致相等。如要求电动机差速起动，也可以使偶合器充油量稍有差异而达到差速起动的目的。

七、液力偶合器的使用与维护

（一）使用时的注意事项

1.传动方向：液力偶合器从理论上是可以作任意正反两个方向旋转的，但当安装好以后，第一次通电试车时，必须检查偶合器是否符合安装要求的旋转方向，运转时要求平稳，无异常杂音。

2.为了保证安全生产，应在偶合器上安装网状防护罩。

3.当电机达到了额定转速时，从动机必须开始运转，否则必须检查负载是否有卡住现象。此时应马上停机进行检查，找出原因。

4.运转或停机时，偶合器都不允许有任何渗漏现象。

5.连续运转时，偶合器的工作油的油温不得超过90°C。

6.运转3000小时后，应对工作油的品质进行检查，如发现油质已经变坏，应及时更换新油。

7.定期检查弹性块磨损情况，必要时予以更换。

8.定期检查电机轴与工作机输入轴的安装精度，并进行校正。电机、工作机的安装基础一定要有足够的刚度，以免产生振动。

9.不允许随便拆卸偶合器，以免损坏密封。

10.易熔塞（图1之12）是偶合器的过热保护装置，是必不可少的部件之一。偶合器在制动或过载时，其最大扭矩约为额定扭矩的2~2.5倍或更高一些，这样大的发热功率会使工作油急剧升高，并接近工作油的闪点，同时会使偶合器产生振动，这样会很容易引起工作油着火，甚至会造成偶合器破坏的严重后果。但是安装了易熔塞后，只要工作油温度接近140°C，易熔塞中的低熔点合金就会熔化（在矿井下工作时，低熔点合金的熔点为125°C），工作油在离心力的作用下，从易熔塞中喷出，使主动部分和从动部分完全断开不再传递扭矩，从而保护了电动机与偶合器以及从动机械。此时必须排除故障，按规定的充油量注入新油，换上与原来规格一样的易熔塞，或重新浇入低熔点合金，并把偶合器圆周上的所有螺栓重新紧固一次。由此可见，易熔塞的作用非常重要，切勿用实心螺塞来代替易熔塞！

11.特殊易熔塞配WBQ-Ⅱ型防喷装置（按用户需要配套，价格另计）

（1）用途

WBQ-Ⅱ型防喷装置，主要用作液力偶合器的安全保护装置，防止液力偶合器因过载引起工作介质温升而喷液（适用介质为：矿物油、难燃液、水），也可以用于其它防止工作温度升高的场合。

它能十分可靠地控制液力偶合器的最高工作液温度，起“超温报警、切断电源 （停机）”的功能，同时可避免偶合器因工作液温升而喷液的现象，提高主机的工作效率。

（2）使用条件

i)用于外轮驱动形式的偶合器；

ii)环境温度：-30°C ~+70°C

iii)无剧烈振动和冲击的场合。

（3）基本参数：

额定输入电压：交流220伏

额定频率：50Hz

功率消耗：＜0.2W

温度检测范围：一般为110±5°C。亦可按用户要求控温范围，改变控制温值。

检测精度：±5°C。

外形尺寸：190X80X65mm

重量：0.75kg

（4）结构原理（图15、图16、图17）

防喷装置由行程开关报警、自动断电（停机信号输出）系统等几部分组成。当工作液温上升到控制的极限值时，特殊易熔塞（图10）的柱销即从原始状态弹出8~10.5mm，并碰触行程开关摆动杆，把温升信号输入主体电路，主体电路向报警系统、断电系统发出指令，实现报警与切断电源等功能。

（5）安装

i)  配备“防喷装置”的液力偶合器上的两个易熔塞中，一个是在140°C喷油，作二级保护作用，另一个是特殊易熔塞，两个相互配合使用。（一级保护易熔塞合金熔化温度为110±5°C ），特殊易溶塞的功能是不会使偶合器喷油，但能使防喷装置切断电动机的电源。（图9）

ii)  安装方法见（图8）

iii) 防喷装置的主体（图8中的序号6）挂在液力偶合器工作面附近适当的位置上。其中行程开关（4）与螺柱及固定在基础上的支架（5）连接，其安装高度应与偶合器上的特殊易熔塞位于下方相对应，摆杆轴线与特殊易熔塞轴线垂直。其摆杆与偶合器上特殊易熔塞柱阀离3~4mm。

iv)“升温报警器”的电源应接在220伏的交流电源上。控制引线串接磁力起动开关。

v)“报警—断电”机构接线方法见（图9），根据现场各型号、规格的磁力起动开关说明书要求，用户自行接线。

vi)控制线长度以不超过100m为宜，控制引线额定电流为10A。

图15 .WBQ-II型防喷装置安装图

1.普通易熔塞 2.特殊易熔塞 3.摆杆 4.行程开关 5.安装支架

6.报警器 7报警灯（红色）8.工作灯（绿色）9。保险管

图16 .WBQ-II塞型防喷装置断电机构接线示意图

图17　特殊易熔塞

（二）故障现象及其处理方法

故障现象，故障产生的原因即排除方法，详见表四

八、修理

用户如正确选用本公司的液力偶合器，并按本说明书要求正确使用，液力偶合器是无需特别维护的。如偶合器发生故障需修理时，请尽可能与本公司联系，共同分析故障原因，把偶合器发回本公司，或由本公司派员进行拆卸修理。

表七  故障的原因及其排除方法

| 故障现象 | 产生原因 | 检查及维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 工作机械达不到额定转速 | 1.驱动电机有毛病或连接不正确。电机烧坏。 | 检查电动机的转速、电流。 电动机选型过小，与工作机负载能力不匹配。 |
|  | 2.从动机械给卡住了。 | 检查卡住原因并加以排除。 |
|  | 3.偶合器充油过满。电动机达不到转速。 | 按规定检查充油量。 |
|  | 4.充油量太少。 | 按规定重新充油。 |
|  | 5.偶合器漏油。 | 检查各结合面及轴端，找出漏油原因，更换漏油部位的密封件。 |
|  | 6.轴上键的安装不正确或发生滚键或剪键现象。 | 检查键的安装情况，并进行修理。 |
| 易溶塞中低熔点合金熔化 | 1.充油量太少。 | 按规定重新充油。 |
|  | 2.偶合器漏油。 | 检查各结合面及轴端，找出漏油原因，更换漏油部位的密封件。 |
|  | 3.从动机消耗功率太大。 | 检查功率消耗的原因，与标准数据对比，排除原因。偶合器选型类号偏小，电机功率不匹配。 |
|  | 4.电动机在“Y形”专台下运行时间太久。 | 将电动机提早接成“△形”接线运行。 |
|  | 5.工作机长时间在超负荷状态下运行。 | 调整负荷，排除超载原因，使工作机在额定工况下工作。 |
|  | 6.工作机被卡住。 | 排除故障，检查有关设备的安装是否正确。 |
|  | 7.频繁起动。 | 排除不应有的频繁起动。 |
|  | 8.易熔合金熔点过低。 | 换上熔点正确的易熔合金。 |
|  | 9.制动时间过长。 | 排除工作机制动时间过长的原因。 |
| 设备运转不平稳 | 1.电动机轴与工作机轴安装的误差超差。基础刚度小。 | 按表二规定的误差值，重新校正各项指标。 加强基础的刚度。 |
|  | 2.轴承损坏。 | 检查设备的同心度，测定噪声和振动大小，检查充油量是否小于容积的40%。 更换新轴承。 |
|  | 3.底座固定螺栓松动。基座刚度过小 | 检查并重新固定地脚螺栓。 加强基座的刚度。 |
|  | 4.弹性块损坏。 | 更换弹性块。 |

九、易损件

液力偶合器的易损件，详见随机发货的易损件明细表

。

十、易熔塞的修复使用

（一）易熔塞的浇铸工艺

易溶塞入因低熔点合金熔化，便不得再使用，必须重新浇入低熔点合金，方可使用。为方便用户，现将易溶塞浇铸工艺介绍如下：

1.低熔点和金熔融器皿：不锈钢小容器。

2.热源：电炉或碳炉。

3.浇铸工艺：

（1）．将低熔点合金放在不锈钢器皿中加热至熔融状态。（容器要事先去除油污，清洗干净）。

（2）.将易溶塞本体清除油污后预热至100~120°C．

（3）.将易熔合金熔液浇铸入易溶塞后待其自然冷却。浇铸时要用一小金属棒塞进易溶塞内的小孔内（螺纹端），以防止合金熔液流走。

（4）.待合金凝固后用金属锤子将合金打逼紧，合金厚度不得小于容腔高度的70%，使用时不得渗漏。

（二）特殊易熔塞的修复（图17）

与WBQ-Ⅱ型防喷装置配合使用的特殊易溶塞，能够重复使用。当偶合器工作液温升到110±5°C时，该易熔塞中的易熔合金在塞中熔化使其内的柱销从原始状态伸长10.5mm，从而碰撞防喷装置的摆杆，使电动机断电。此时必须把已动作过的特殊易熔塞旋下修复，再换上相同规格的备用易熔塞。

修复方法：把已用过的特殊易熔塞正置于加热板上加热到110°C，使塞中原有的易熔合金重新熔化，然后把伸出的柱销压回原始位置取下，待易熔合金冷却凝固后，再检查柱销会不会再松动，则可以重新使用。

十一、咨询须知

如用户要求我公司在技术方面提供帮助或订购备件时，必须写清楚下列各事项：

1.液力偶合器的型号、规格、产品编号和出厂日期。

2.需要的备件、规格、数量。

3.偶合器发生的问题、故障。

4.确切的安装地址。

5.联系人姓名或备件收货人姓名、地址。

以上各项说明得越详细，答复解决得越快。